[image: image1.png]




ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
пользователя  о порядке  постановки (снятия) охранной  сигнализации  системы  «Лунь-11»  на пульт
                                        Постановка снятие с охраны с мобильного телефона
1. Позвонить на прибор, он ответит на звонок только запрограммированного номера  моб. телефона.
2. Набрать номер группы которой  необходимо управлять (поставить-снять с охраны), например "1"-для группы №1 и т.д.
3. Нажать кнопку  "*"

4. Набрать код команды:" 1"-для постановки под охрану;" 2"-для снятия с охраны.

5. Завершить ввод символом " #".
6. Успешное выполнение команды подтверждается:  один короткий сигнал-поставлено под охрану;
  два коротких сигнала- снят с охраны;  серия из 5 коротких сигналов (трель)- команда не выполнена.
Внимание!!!  Прибор разорвет связь с моб. телефоном, если в течении 5 секунд не была нажата ни одна кнопка. 
                                                              Постановка под охрану                                                                                                 
1.Закрыть входную дверь, подойти к клавиатуре, или к считывающему устройству эл.ключей и  прекратить движение в зоне срабатывания датчика движения;          
2.1  для считывателя электронных ключей «Линд ТМ»
    а) красные светодиоды зон с 1 по 8 не должны светиться. В случае, если какой-либо светодиод зоны с 1 по 8 светится, то необходимо проверить помещения соответствующей зоны. Соответствие зон и помещений можно уточнить у операторов пульта;
    б) приложить электронный ключ к считывающему устройству. При этом включается  прерывистый звуковой сигнал задержки на «Выход» и загорается индикатор «ARMED»;
2.2  для клавиатуры « Линд-11»
  а)  убедиться, что на клавиатуре горит зеленый индикатор (птичка). Если он не горит, необходимо проверить, какая зона находится в нарушенном состоянии. Для этого стрелочками < > войти в меню «СОСТОЯНИЕ ЗОН» и нажать «*». Далее стрелочками < > просмотреть «ТРЕВОГИ-0», «НЕИСПРАВНОСТИ-0». Если в данных меню стоит цифра отличная от нуля, то нажав «*» просмотреть номер неисправной зоны, или зоны в тревоге. Проверить помещение данной зоны, уточнив ее местонахождение у оператора пульта. 
  б)  после того, как загорелся зеленый индикатор (птичка), ввести 4-х значный код пользователя. При этом включается прерывистый звуковой сигнал (задержки на  «выход») и мигает красный индикатор «замок».

3.  В течение_____секунд выйти из помещения и закрыть входную дверь.

4.  Проконтролировать постановку под охрану по выносному индикатору, который должен светиться ровно и постоянно. Если выносной индикатор мигает, следует подождать 3-5 минуты  до полного включения (индикатор не должен мигать). В противном случае  снять объект с охраны. Через две минуты повторить постановку. Если после постановки индикатор не загорится постоянно в течении 3-5 минут  -  позвонить на пульт.
                                                                              Снятие с охраны
1. открыть входную дверь, после чего включится прерывистый звуковой сигнал задержки на  «Вход»;
2. в течение​------- секунд войти в охраняемое помещение,  набрать личный 4-х значный код пользователя, или приложить электронный ключ к считывающему устройству, при этом звуковой сигнал выключится, светодиод «АRMED», или красный «ЗАМОК» погаснет.
   Для клавиатуры «Линд-11» если обьект  разделен на несколько отдельных групп.
 Если обьект разделен на несколько групп, которые управляются с одной клавиатуры, то для постановки, или снятия  какой-либо группы с охраны необходимо сначала перевести клавиатуру в режим управления нужной группой. Для этого  необходимо:
а) нажать «*», затем цифру № группы (например 3 для группы№ 3) и еще раз «*».  На клавиатуре появится надпись («ГРУППА 3») - клавиатура переведена в режим управления группой (№3), после чего выполнить постановку или снятие выбранной вами группы (№3) с охраны.

         ВНИМАНИЕ! Клавиатура находится в режиме управления выбранной Вами группой 45 секунд, затем, если нет никаких нажатий, автоматически  возвращается в режим  отображения всех групп.
б) Если после постановки-снятия какой либо группы с охраны есть необходимость  сразу поставить, или снять другую группу, то необходимо сначала нажать и удерживать 3-4 сек. кнопку «#» - клавиатура перейдет в режим отображения всех групп, затем выполнить перевод клавиатуры в режим управления нужной Вам группы, как указано выше  и выполнить постановку, или снятие.

* В случае, если в момент постановки объекта под охрану есть необходимость вернуться в охраняемые помещения, то следует снять объект с охраны  (независимо открыта/закрыта в данный момент входная дверь).
* Для отмены неверно набранного кода пользователя, или цифры нажмите кнопку (#) и наберите код еще раз.

* При срабатывании охранной сигнализации  в момент постановки объекта или его снятия с охраны (включение звукового сигнала сирены), необходимо снять объект с охраны, позвонить на пульт для отмены выезда группы мобильного реагирования.
П У Л Ь Т :  (057) 7149-133, 7543-739, 067-576-35-66(67) – круглосуточно









Номер объекта:_______








г. Харьков, ул. Чубаря, 10/12, тел.:7149-133


� HYPERLINK mailto:klen@kharkov.com ��klen@� p-sec.eu, www.p-sec.eu











